### PRÁCTICA 3: Verificación del ventilador del procesador (CPU FAN)

Objetivo:
 Comprobar si el ventilador del procesador recibe tensión y funciona correctamente.

Material necesario:

- Placa base funcional

- Ventilador de CPU

- Fuente de alimentación

- Polímetro digital

Situación real:

El procesador se calienta demasiado y el ventilador no gira. Hay que determinar si el fallo está en el ventilador o en el conector de la placa.

Procedimiento:

- Conecta la fuente y el ventilador a la placa.

- Ajusta el polímetro en modo voltímetro DC.

- Enciende el equipo.

- Mide entre los pines del conector CPU_FAN:

  - Rojo ↔ Negro → +12 V (alimentación)

  - Amarillo (si lo hay) → señal de velocidad (RPM)

- Observa si el ventilador gira.

Resultados esperados:

| Medición | Valor nominal | Valor medido | ¿Funciona el ventilador? |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentación CPU_FAN | 12 V |  |  |
| Giro del ventilador | Sí/No |  |  |

Conclusión:

¿El fallo está en el ventilador o en la placa base? ¿Qué pruebas adicionales podrías hacer?

### Evaluación

| Criterio | Ponderación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Utilización correcta del polímetro | 30 % |  |
| Toma y anotación de medidas | 25 % |  |
| Análisis y conclusiones técnicas | 25 % |  |
| Seguridad y orden en el puesto de trabajo | 20 % |  |